- 《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》

- 北京市地方标准编制说明

- 任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人。

任务来源：根据《北京市市场监督管理局关于印发2024年北京市地方标准制定项目计划的通知》（京市监发〔2024〕4号）通知要求，立项制定《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》地方标准，项目编号：20241052。

起草单位：

主要起草人：

- 制定标准的必要性和意义。

（一）蔬菜废弃物无害化处理的必要性

1.蔬菜废弃物产生量大，急需开展无害化处理

蔬菜是人们必不可少的食物之一，稳定蔬菜生产产量和面积是北京市委市政府“三农”工作的年度重点任务和重要折子工程，对于全市重要农产品稳产保供具有重要作用。蔬菜废弃物是指在蔬菜生产及收获、贮存、销售、加工等过程中被丢弃的无商品价值的根、茎、叶、烂果及尾菜等。近年来，随着“菜篮子”责任制的落实，我市蔬菜生产面积稳步提升，2022年全市蔬菜播种面积达到80万亩。根据相关废弃物产废系数估算，蔬菜年产废弃物（茎秆、烂果、烂秧等）2吨/亩（含水率约80%）左右，北京每年蔬菜废弃物产量达到160万吨，蔬菜废弃物产量巨大。由于蔬菜废弃物具有含水量高、易腐烂等特点，如果在田间地头或村巷街头堆积得不到有效处理，极易腐烂发臭，为苍蝇、蚊子及有害微生物的繁殖与传播创造条件，造成严重的地下水、空气、土壤污染，影响人们的生活质量。因此，急需开展蔬菜废弃物无害化处理，提高蔬菜生产的可持续发展。

2.北京市缺少蔬菜废弃物无害化处理相关标准，为蔬菜废弃物无害化处理提供规范化指导意见

目前，北京市缺少适应性更高的蔬菜废弃物无害化处理地方标准，目前国家标准、行标方面，相关的标准是《NY/T 3441-2019 蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理技术规程》，该标准对蔬菜废弃物堆肥处理技术工艺进行了全过程的规范，但是只涉及堆肥这种方式，包括槽式和条垛式，突出的是高温堆肥技术，但是并不包括密闭式处理方式。而目前密闭反应器式、静态覆膜式处理方式更加环保、高效、智能现代，是生态型处理方式，因此本标准将反应器式、膜式处理方式纳入了标准内容，更符合北京打造都市型现代农业的理念，更适合北京市蔬菜废弃物无害化处理发展方向。

（二）蔬菜废弃物无害化处理的意义

1.有利于推动蔬菜废弃物无害化处理技术标准化、规范化，推动农业生产绿色转型

蔬菜废弃物是农业面源污染的重要治理对象，开展蔬菜废弃物无害化处理工作是抓实农业面源污染防治、守护好农业绿色生态空间的重要举措，有利于推动农业生产的绿色生态转型。通过立项制定蔬菜废弃物无害化处理技术规程，对蔬菜废弃物的收集、处理场地、技术工艺流程、无害化指标要求等内容进行标准规范，科学指导北京蔬菜废弃物的处理及后续利用，为广大蔬菜生产主体开展蔬菜废弃物无害化处理工作提供标准参照，逐步引导农业生产主体注重环保意识，采取有效的废弃物处理技术措施，有利于从根本上、源头上解决我市蔬菜生产的生态短板问题。

2.有利于解决农业、环保两个行业领域在农业生态环保方面的共性重点任务

《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》《北京率先基本实现农业农村现代化行动方案》，提出要坚持生态绿色低碳发展，清洁农业生产环境，农作物秸秆基本循环利用。《北京市农业农村减排固碳实施方案》提出，要切实加强种植业减排固碳，推动农业生产绿色高质量发展。《北京推进市生态农场建设实施方案》将有机废弃物资源化利用率作为评价指标要求，国家《绿色食品产地环境质量》标准，绿色食品认证也对生产场地的水、土、气等环境质量提出了要求。蔬菜废弃物的处理问题，涉及主体数量多、区域范围广，是当前我市农业农村现代化发展过程中，农业生产、农村生活、京郊生态环境建设面临的突出共性、重点问题。以标准为引领，指导各类蔬菜主体废弃物无害化处理，有利于解决农业、环保两大行业在种植废弃物处理领域的共性问题，促进蔬菜生产向绿色化、可持续发展。

3.标准技术应用基础

近年来，针对我市蔬菜废弃物产生的特点和现状，我站技术人员按照市场化运行的模式，在规模化的蔬菜生产园区、以及房山区、大兴区、顺义区，依托北京奥格尼克生物技术有限公司等生产主体，开展了以无害化处理肥料化利用为方向的蔬菜废弃物处理技术装备示范。采取集中处理方式，包括设备投入、原材料废弃物运输、物料粉碎、好氧发酵无害化处理加工、产出物包装等处理成本396.5元/吨。采取分散处理方式，处理成本487元/吨。处理后产出物可做有机肥原料、栽培基质等，销售价格600元/吨计算，收益113元-203.5元/吨，具有较好的经济效益，值得广大蔬菜生产主体、有机肥加工企业应用。通过前期项目示范，召开技术作业现场会等多种宣传方式，增强了农民种菜的生态环境保护意识，扩大了技术影响范围。北京市相关领导、山东、甘肃、重庆等各省市相关专家领导、国内外相关专家多次参观项目示范实施情况，为标准立项、制定建立了广泛的社会基础。

随着蔬菜产业的发展，目前蔬菜废弃物直接还田、饲料化利用、简易厌氧沤肥、混合好氧堆肥等技术较为成熟，现已在山东、天津等地进行了示范应该，满足了蔬菜产业废弃物处理的现实要求和技术要求，从处理成本、环境影响、处理周期、后期效果等方面综合比较，蔬菜废弃物无害化处理利用是较为理想的、成熟的技术方向和未来发展趋势。制定本市蔬菜废弃物无害化处理技术规程，可以进一步明确各项技术指标、因地制宜细化技术标准要求，提高废弃物产出质量，是北京蔬菜产业高质量发展、绿色生态发展的必然趋势。因此，本标准在综合考虑全市范围内不同蔬菜生产规模、类型、场地条件、技术应用现状等方面实际情况的基础上，科学合理设置标准所规定的相关技术指标和技术内容措施，确保本标准在技术上可实施操作、经济上可落地运行，社会效益上发挥应有的作用。通过本标准的制定实施，可以为京郊广大蔬菜生产主体、有机肥加工企业标准指南，进一步规范提升蔬菜废弃物的处理质量和效益，为蔬菜产业绿色高效发展提供标准保障。

- 主要工作过程。

1、立项阶段

2023年9月19日，根据北京市农业农村局关于征集2024年北京市农业农村地方标准制修订的通知，标准起草单位申报了《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》项目。

2023年10月19日，北京市农业农村局组织专家对申报的北京市地方标准制修订项目进行立项论证，《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》项目通过了立项论证。

2024年1月22日，经北京市市场监督管理局批准正式立项。按项目书要求，标准起草单位成立了标准起草小组，标准主持人结合工作情况，对标准起草工作按工作内容、时间进度进行了安排部署。标准起草小组撰写《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》征求意见稿初稿、编制说明等材料。

2、调研与内部研讨

为做好标准研制工作，标准起草小组对京郊农机专业合作社、设施园区、有机肥生产园区、蔬菜种植主体、区农机生产管理部门开展了走访调研，重点了解了蔬菜种植品种、废弃物产生量、处理方式、技术工艺流程、处理效益效果等内容。目前蔬菜无害化处理加工是主要的处理方式，首先是将蔬菜废弃物与秸秆、菌渣、畜禽粪便、林果树枝等废弃物进行粉碎、经过配比、添加菌剂，按照生产实际的槽式工艺、条垛式、密闭反应器式技术工艺进行处理，但是调研发现不同工艺的流程不够清晰，废弃物无害化处理的技术标准、产品生产过程控制还需要规范，产品质量还需要提升。结合调研情况，标准起草小组召开了内部研讨会，对标准征求意见稿进行了修改完善。

通过广泛查阅国内相关技术标准，对北京蔬菜废弃物处理技术工艺进行了典型调研，结合有机肥生产企业、蔬菜园区实际，明确了废弃物无害化处理的场地选择、物料的粉碎、配比和含水率要求，菌剂选择和添加要求、废弃物发酵处理方式、过程控制、质量标准和检测要求。对上述环节的技术参数要求进行了明确，形成了标准征求意见稿。

3、预审会阶段。

2024年05月22日，北京市农业农村局组织召开了《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》地方标准预审会，来自农业废弃物资源化利用、农业机械、农机标准化和标准化等领域的5位专家参加了会议。与会专家听取了《蔬菜废弃物无害化处理技术规程》（征求意见稿）的编制情况汇报，并对标准征求意见稿进行了审查，并提出了意见建议。会后，编制组根据专家意见建议，对术语定义、处理场地、物料预处理、物料处理、发酵产出物检测等内容进行了修改完善，形成了最终的标准征求意见稿。

- 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系。

- （一）标准编制原则

本标准的制定过程中遵循了以下几项原则：

- 1、科学性

在结构设计方法的选择、技术指标的确定等方面首先确保科学，在标准适用范围规定的界限内力求完整，在标准文本编制过程中力求做到技术内容的表述科学准确、清晰易懂。

- 2、先进性

对标准中有关内容的确定，严格遵循国家有关方针、政策和法规，严格执行强制性国家标准的要求，力求反映本研究领域的国内外先进技术及标准的发展现状与趋势，既体现目前稳定可靠的最新研究成果，又能为未来技术发展提供框架。

- 3、适用性

在标准结构设计、材料要求、施工安装等要求方面，始终把经济实用和可操作性作为重要的依据，确保标准的内容便于实施，并且易于被其他标准和文件引用。

- 4、通用性

在标准的制定过程中与同体系标准及相关的各种基础标准，严格按《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1）、《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》（GB/T 1.2）和《标准编写规则 第5部分：规范标准》（GB/T 20001.5）进行编写，遵循协调统一性原则。

- (二)标准编制依据

- 1、法律法规

本标准编制的主要法律法规依据及相关的条款内容有：

（1）《中华人民共和国标准化法》《农业农村标准化管理办法》。

（2）《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）提出，持续推进秸秆综合利用工作。加快构建覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系。《北京市农业农村减排固碳实施方案》提出要推进尾菜、果树枝条、菌渣等废弃物肥料化利用。秸秆综合利用率达到98.5%。

（3）北京市《关于加强农业农村标准化工作的实施方案》提出，要大力推进农业农村标准化工作，推动编制农业领域资源化利用标准，包括编制畜禽粪污等农业废弃资源循环利用等标准，升级生态农业建设，为农业绿色发展提供技术支撑。

（4）《北京市推进生态农场建设实施方案》提出，将有机废弃物资源化利用率作为评价指标要求，持续增加绿色优质农产品供给，不断提高农业质量效益和竞争力。

- 2、编制依据

标准文本起草和方法验证等参照以下标准或文件：

（1）参照了《GB 20287 农用微生物菌剂》标准中关于微生物菌剂使用的有关规定。

（2）参照了《NY/T 3441-2019 蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理技术规程》标准中有关蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理的技术要求和有关规定、取样方法等。

（3）参照了《NY/T 525-2021 有机肥》标准中有关有机肥关键核心指标的技术要求和有关规定。

- 主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述。

- （一）关于标准整体编制的说明

本标准编制起草过程中严格遵循科学性、先进性、适用性、通用性原则，广泛查询、收集、整理国内外有关蔬菜废弃物无害化处理的相关技术标准、内容和要求，以及国家规范性的政策文件要求。在此基础上确定了标准文本的主要内容，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、处理场地、物料预处理、物料处理、发酵产出物检测、利用的技术要求。标准需要确认的主要技术内容包括物料预处理、处理、质量检测等方面。

- （二）关于术语和定义

蔬菜生产品种多样，产生的废弃物量大、含水率高，如果得不到有效处理会造成严重的环境污染问题。标准引用《蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理技术规程》（NY/T 3441）中蔬菜废弃物的术语定义，将蔬菜废弃物的概念边界进行了规定，明确生产过程中产生的和去除的无商品价值的根、茎、叶、花、果实、种子等作为处理对象，规范了蔬菜废弃物无害化处理范围。

（三）关于处理场地要求

蔬菜废弃物的处理场地选择，除了需要具备水、电、储存等处理设施条件，还要求远离水源地和居民生活区域。需要对场地地面进行硬化处理、防渗和防风、防雨淋等，避免蔬菜废弃物原料、处理物堆积对地表的渗透。

（四）关于物料的预处理要求

1.考虑废弃物物料的特点，将蔬菜废弃物等在专用场地进行分类堆放，避免交叉。同时将夹杂在废弃物里面的石块、塑料薄膜、绳线、铁丝等杂物，提高物料的可利用性。

2.考虑到物料的便于均匀搅拌混合、提高透气性、保证好氧发酵处理效果，对物料的粉碎破碎进行了规定，要求将蔬菜秸秆粉碎成3cm-10cm为宜。

3.物料配比不同会影响发酵过程的含水量、PH值、温湿度等，进而影响发酵产物的质量，特别是碳氮比、有机质等关键指标，综合考虑对物料配比进行了规定，对物料碳氮比进行了规定。

4.蔬菜废弃物的水分大，不利于无害化处理加工，为此提出了物料含水量的技术措施，和物料的含水量要求。

（五）关于物料的处理要求

1.添加微生物菌剂是蔬菜无害化处理技术的关键点。不同的发酵菌剂类型、菌剂添加量会产生不同的效果。标准对菌剂选择、添加量进行了明确。

2.不同的发酵方式技术工艺不同。目前常见的蔬菜废弃物处理发酵方式有条垛式、槽式、反应器式发酵方式。其中条垛式发酵适宜在平地进行堆垛发酵处理，需要大场地条件，条垛长度根据实际可以调整；槽式发酵是需要进行发酵槽设计，根据场地条件和设备要求，对发酵槽的长度、宽度进行设计，同时配套机械设备进行翻堆作业。密闭反应器发酵方式是通过在反应器的搅拌、通风、保温等自动控制，实现发酵作业，包括罐式、塔式等类型设备，该发酵方式对场地设施、周边环境影响较小，更为环保。膜式发酵采用防水透气的高分子膜材料覆盖在肥堆上，构建了一个相对封闭的发酵环境，在二氧化碳气体和水蒸气快速排出的同时，能够保留大分子有机物，避免肥料中有机质和养分的流失，也可有效防止臭气的逸散。标准对上述4种类型的发酵方式的具体技术参数值进行了明确。

其中，条垛式方式，物料堆成长条形条垛，垛底宽度120cm-300cm，垛高度80cm-200cm，长度根据场地条件确定，条垛间距80cm-100cm。槽式方式，设计为长度60m-100m，宽度4m-9m，高度1.5m-2m，需要配备机械设备进行翻堆作业。反应器式、膜式等发酵方式，根据处理需求，选择配置不同处理能力的设备。

3.发酵过程的参数控制。温湿度方面，条垛式、槽式发酵的高温期中心温度应控制在55℃-65℃，达到60℃进行翻堆、曝气或者通风，发酵物料含水量控制在45%-65%，应保持5d以上。时间上，条垛式发酵工艺将完成高温期发酵的物料堆成长条形条垛，堆积在稳定区内，垛底宽度5m-6m，垛高1.5m-2.5m，定期打孔通气，稳定3-6个月。反应器式发酵持续7d-10d后，通过检料口检查发酵物料，发酵完成可打开出料口，将发酵后的物料排出。膜式发酵高温期中心温度达到60℃增加通风和曝气频次，温度不低于55℃应保持5d以上，发酵周期为4-5个星期。

4.发酵物料质量好坏影响后续发酵产物的利用价值，标准对普遍腐熟的发酵物料的外观提出了要求，包括颜色、气味、松软结构等，同时要求无明显的机械杂质。

（六）关于发酵物料的检测要求

采用随机法对发酵物料进行抽样检测，感官检测采用目视法和鼻嗅法进行测定。同时对发酵物料的酸碱度、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、汞、镉、砷、铅、铬等关键指标进行测定，参照有机肥料相关标准要求，明确了各指标值要求。

- 重大意见分歧的处理依据和结果。

无。

- 与国内外同类标准水平的对比情况。

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

本标准作为蔬菜废弃物无害化处理技术标准，重点对蔬菜废弃物无害化处理的主要技术工艺、技术要求、发酵物料要求进行了规范明确。目前国家标准方面，相关的标准有两个。一个是《NY/T 525-2021 有机肥料》，该标准对畜禽粪便、秸秆等农业废弃物加工后作为有机肥料利用时的各项关键指标进行了规定要求，并没有对如何生产有机肥，以及加工过程进行规范。《NY/T 3441-2019 蔬菜废弃物高温堆肥无害化处理技术规程》标准对蔬菜废弃物堆肥处理技术工艺进行了全过程的规范，但是只涉及堆肥这种方式，包括槽式和条垛式，突出的是高温堆肥技术，但是并不包括密闭式处理方式。而目前密闭反应器式、静态覆膜式处理方式更加环保、高效、智能现代，是生态型处理方式，也更符合北京打造都市型现代农业的理念。因此本标准将反应器式、膜式处理方式纳入了标准内容。

- 作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。

本标准属于技术规范类文件，作为推荐性标准。

- 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。

无。

- 实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)。

本标准由北京市农业农村局提出并归口管理，贯彻执行标准的措施建议为：

1、技术措施：推荐和要求掌握蔬菜废弃物处理的技术推广部门、生产企业、设备操作人员和基层农业生产的技术人员，能够合理运用本标准的相应条款，使本标准发挥出应有的生产指导作用。

2、试点示范：在京郊选择具有规模代表性的设施园区、废弃物处理场地进行试验示范，不断优化标准参数和内容，提高标准的适用性和可操作性。

3、宣传培训：通过网络视频、媒体对标准进行解读宣传，同时通过技术培训、组织观摩等形式，促进标准的推广使用。并在应用推广过程中，不断完善标准技术内容，使其更具有生产指导意义和可操作性。

- 其他应说明的事项。

本标准相关技术内容已在顺义等区进行了多年的试验验证和技术应用，得到广大蔬菜生产主体、蔬菜废弃物处理企业的认可。以该技术为核心的科技成果《蔬菜废弃物肥料化循环利用机械化技术示范推广》获得北京市农业技术推广奖三等奖；《京冀农作物秸秆及尾菜资源化利用技术集成示范推广》获得2019年全国农牧渔业丰收奖二等奖；《北京市种植秸秆资源化利用机械化技术示范推广》获得2022年北京市农业技术推广奖一等奖。