附件7

项目建设情况

| 一级工程 | 二级工程 | 三级工程 | 指标 | 指标单位 | 解释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田块整治工程 | 耕作田块修筑 | 条田修筑 | 外观 | / | 田块、田埂、田坎中不含有树皮、建渣等杂物，无撂荒等非粮化、非耕化现象 |
|  |  |  | 范围 | m2 | 整治边界清晰，位置、范围、规模符合要求 |
|  |  |  | 耕作层及有效土层厚度 | cm | 符合设计及规范要求，平原区有效土层厚度一般不低于60cm，耕层厚度一般不低于25cm |
|  |  |  | 田块压实度 | % | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 平整度 | / | 田面较为平整，没有明显沟壑及起伏 |
|  |  |  | 坡度 | 或% | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 高程 | m | 高程实测值与工程设计值≤±20mm内 |
|  |  |  | 客土安全性 | / | 结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求 |
|  |  |  | 田埂、田坎尺寸 | cm | 实测值与工程设计值≤±50mm内 |
|  |  |  | 田埂、田坎压实度 | / | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 碎屑物 | / | 符合设计及规范要求 |
|  |  | 梯田修筑 | 外观 | / | 田块、田埂、田坎中不含有树皮、建渣等杂物，无撂荒等非粮化、非耕化现象 |
|  |  |  | 范围 | m2 | 整治边界清晰，位置、范围、规模符合要求 |
|  |  |  | 耕作层及有效土层厚度 | cm | 符合设计及规范要求，平原区有效土层厚度一般不低于60cm，耕层厚度一般不低于25cm |
|  |  |  | 压实度 | % | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 平整度 | / | 田面较为平整，没有明显沟壑及起伏 |
|  |  |  | 坡度 | °或% | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 高程 | m | 高程实测值与工程设计值≤±20mm内 |
|  |  |  | 客土安全性 | / | 结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求 |
|  |  |  | 田埂、田坎尺寸 | cm | 实测值与工程设计值≤±50mm内 |
|  |  |  | 田埂、田坎压实度 | % | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 碎屑物 | / | 符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 砌石外观 | / | 外观平整，无裂缝、破损、倾倒、沉降等情况 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  | 其他田块 | / | / | 相关指标参照条田、梯田标准 |
| 灌溉与排水工程 | 水源工程 | 塘堰（坝） | 外观 | / | 建成塘堰（坝）无渗水，没有明显破损；清淤后塘堰（坝）内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴等 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | m | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 高程 | m | 高程实测值与工程设计值一致 |
|  |  |  | 位置 | / | 工程位置与设计位置一致 |
|  |  | 蓄水池和小型集雨设施 | 外观 | / | 无渗漏、无裂缝、无剥落等损伤 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | m | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 高程 | m | 高程实测值与工程设计值一致 |
|  |  |  | 位置 | / | 工程位置与设计位置一致 |
|  |  |  | 防护栏 | / | 设置有醒目的警示标语；蓄水池池内有安全爬梯且能正常使用；蓄水池周边有防护栏，防护栏高度应满足规划设计要求，且10000m³以下的蓄水池四周修建高度1.2m以上的防护栏 |
|  |  | 小型泵站 | 外观 | / | 建筑物外部表面无明显破损情况；内部基础无塌陷；墙体无破损；室内地面无塌陷；外立面粉刷、平整度等符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | m | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 位置 | / | 工程位置与设计位置一致 |
|  |  |  | 水泵机组安装 | / | 水泵机组型号、标识与工程设计一致；机组无松动、无渗漏、无异响、无摩擦现象；水泵机组压力和流量符合设计要求；电控装置及相关配件灵敏，电动机电流符合设计要求 |
|  |  |  | 进出口管路 | / | 对照设计图纸以及施工图。管道接口完好，无破损、锈蚀；管身无破损、锈蚀及渗漏现象 |
|  |  |  | 控制柜 | / | 产品生产许可证、质量合格证等证件齐全；型号符合设计要求；控制柜配件齐全，能够正常运行 |
|  |  |  | 防触电设施 | / | 设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装 |
|  |  |  | 防雷设施 | / | 设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装 |
|  |  |  | 防火设施 | / | 设施材料、数量符合要求，并按照设计要求正确安装 |
|  |  |  | 管理制度及操作文件 | / | 管理制度及操作文件齐全 |
|  |  | 农用机井 | 水泵 | 台 | 水泵正常运行，购买发票、合格证、出厂证明、设备型号、试水试验、水泵安装影像资料齐全 |
|  |  |  | 井径 | cm | 现场实地测量井孔直径，实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 出水量 | m3 | 结合内业资料核查机井出水量是否符合设计要求，必要时进行试验 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 核查所有井房尺寸，实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 结构强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 外观 | / | 核查所有井房外观质量，外观平整，无蜂窝、麻面、裂缝、坍塌等；竣工编号齐全 |
|  |  |  | 原材料 | / | 结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定井管、砂浆、管道等原材料是否符合要求 |
|  |  |  | 井房基础 | / | 井房基础结构、强度符合设计要求；按设计设置砂石垫层，垫层厚度满足要求 |
|  |  |  | 内部设备 | / | 设备型号、设备数量、是否有防腐、防水、防潮、防损坏 |
|  |  |  | 防护措施 | / | 井盖无损坏；警示标志设置清晰醒目 |
|  |  |  | 管理制度及操作文件 | / | 管理制度及操作文件齐全 |
|  | 输配水工程 | 明渠 | 外观 | / | 渠道衬砌表面平整完好；不存在破损坍塌、跑冒滴漏等情况；未见明显裂缝、蜂窝、麻面等现象 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 渠道基础、渠堤无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 衬砌厚度 | cm | 混凝土衬砌厚度实测值大于设计值的95%，且小于设计值的110% |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 预制混凝土构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  | 管道 | 管道埋深 | m | 结合施工监理、隐蔽工程检查记录、影像资料、现场开挖判定管道深度，是否符合设计要求 |
|  |  |  | 管道回填 | / | 按照设计要求回填，回填材料满足要求，回填密实，无塌陷等问题 |
|  |  |  | 管道压力 | MPa | 管道打压资料判定 |
|  |  |  | 原材料 | / | 管径、壁厚、材质等参数符合设计及规范要求，结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定 |
|  |  |  | 管道连接 | / | 管道连接符合设计及规范要求，结合内业资料判定 |
|  |  | 给水栓 | 原材料 | / | 管径、壁厚、材质等参数符合设计及规范要求，结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定 |
|  |  |  | 安装质量 | / | 按照设计要求进行安装，位置准确，无跑冒漏、倾斜、回填土沉降、高度不一致等现象 |
|  |  | 镇墩 | 结构尺寸 | cm | 尺寸的实测值不低于工程设计值 |
|  |  |  | 与管道连接方式 | / | 是全包、半包还是管箍，是否符合设计要求 |
|  |  |  | 强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值 |
|  |  |  | 外观 | / | 镇墩表面平整，无蜂窝、麻面、裂缝等问题 |
|  |  | 闸阀井 | 结构尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构件 | / | 闸阀、钢爬梯等构件齐全，规格符合设计要求 |
|  |  |  | 强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 底板 | / | 按照设计要求铺设 |
|  |  |  | 外观 | / | 闸阀井井盖无损坏；四周无坍塌破损；井壁完好；井内不存在淤积 |
|  |  | 渡槽 | 外观 | / | 外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  | 倒虹吸 | 外观 | / | 外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 基础埋深 | cm | 基础埋深实测值≥工程设计要求 |
|  |  | 涵洞 | 外观 | / | 外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 基础埋深 | cm | 基础埋深实测值≥工程设计要求 |
|  |  | 水闸 | 外观 | / | 外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 基础埋深 | cm | 基础埋深实测值≥工程设计要求 |
|  |  |  | 闸门启闭机 | / | 闸门不存在影响正常使用的变形、泄漏、损坏、漏水等情况，能够正常运行；启闭机产品生产许可证、质量合格证等证件齐全；型号符合设计要求；启闭机配件齐全，能够正常运行 |
|  |  | 跌水与陡坡 | 外观 | / | 外观平整，不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝；无跑水、漏水等问题 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 建筑物回填外观无塌陷；结合内业资料核查压实度是否满足要求 |
|  |  |  | 基础埋深 | cm | 基础埋深实测值≥工程设计要求 |
|  | 田间灌溉工程 | 喷灌 | 外观 | / | 设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 运行 | / | 无漏喷、喷头堵塞等现象，田间灌溉均匀 |
|  |  | 微灌 | 外观 | / | 设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 运行 | / | 无漏喷、喷头堵塞等现象，田间灌溉均匀 |
|  |  | 滴灌 | 外观 | / | 设备设施安装牢固稳定；连接处密封可靠、不漏水 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 运行 | / | 无漏喷、滴头堵塞等现象，田间灌溉均匀 |
|  | 排水工程 | 明沟 | 外观 | / | 排水沟衬砌表面平整完好；不存在破损坍塌、跑冒滴漏等情况；未见明显裂缝、蜂窝、麻面等现象；无衬砌排水沟，基底平整 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 排水沟基础无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 衬砌厚度 | cm | 混凝土衬砌厚度实测值大于设计值的95%，且小于设计值的110% |
|  |  |  | 构件勾缝 | / | 预制混凝土构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  | 泄水井 | 结构尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值在误差范围内与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构件 | / | 闸阀、钢爬梯等构件齐全，规格符合设计要求 |
|  |  |  | 强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 底板 | / | 按照设计要求铺设 |
|  |  |  | 外观 | / | 泄水井井盖无损坏；四周无坍塌破损；井壁完好；井内不存在淤积 |
| 田间道路工程 | 田间道 | 路基 | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路基长度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 路面 | 路面状况 | / | 路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况 |
|  |  |  | 路面强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测长度、宽度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 路肩 | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测长度、宽度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 伸缩缝 | 结构尺寸 | cm | 构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  | 生产路 | 路基 | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路基长度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 路面 | 路面状况 | / | 路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况 |
|  |  |  | 路面强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路面长度、宽度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 路肩 | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路面长度、宽度、厚度≥工程设计值 |
|  |  |  | 衔接 | / | 路肩与路面合理衔接，没有明显高差 |
|  |  | 伸缩缝 | 结构尺寸 | cm | 构件勾缝尺寸、间距与设计文件一致；勾缝材料满足要求，材料填缝饱满密实、宽度一致、均匀平整 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  | 附属设施 | 下田设施 | 路面状况 | / | 路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况； |
|  |  |  | 路面强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 暗管等材料的材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路面长度、厚度≥工程设计值 |
|  |  |  | 衔接 | / | 与路面、田面合理衔接，没有明显高差 |
|  |  | 错车点 | 路面状况 | / | 路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况 |
|  |  |  | 路面强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路面长度、厚度≥工程设计值 |
|  |  | 掉头点 | 路面状况 | / | 路面不存在明显的裂缝；不存在路面不平、塌陷等情况 |
|  |  |  | 路面强度 | / | 实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 压实度 | % | 压实度不低于设计标准，结合内业资料判定 |
|  |  |  | 材料 | / | 材质、型号等参数符合设计要求 |
|  |  |  | 结构尺寸 | cm | 实测路面长度、厚度≥工程设计值 |
| 农田防护与生态环境保护工程 | 农田防护林工程 | 农田 防风林 | 树种 | / | 树种符合设计要求 |
|  |  |  | 外观 | / | 树木成活率符合设计要求，外观整齐一致 |
|  |  |  | 林木胸径 | cm | 胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内 |
|  |  |  | 林木高度 | m | 对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm |
|  |  | 梯田埂坎防护 林 | 树种 | / | 树种符合设计要求 |
|  |  |  | 外观 | / | 树木成活率符合设计要求，外观整齐一致 |
|  |  |  | 林木胸径 | cm | 胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内 |
|  |  |  | 林木高度 | m | 对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm |
|  |  | 护路 护沟林 | 树种 | / | 树种符合设计要求 |
|  |  |  | 外观 | / | 树木成活率符合设计要求，外观整齐一致 |
|  |  |  | 林木胸径 | cm | 胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内 |
|  |  |  | 林木高度 | m | 对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm |
|  |  | 护坡 护岸林 | 树种 | / | 树种符合设计要求 |
|  |  |  | 外观 | / | 树木成活率符合设计要求，外观整齐一致 |
|  |  |  | 林木胸径 | cm | 胸径≤50的，测量值与工程设计差异在±2mm内；50<胸径≤90的，测量值与工程设计差异在±5mm内；90<胸径≤150的，测量值与工程设计差异在±8mm内；150<胸径≤200的，测量值与工程设计差异在±10mm内；胸径＞200的，测量值与工程设计差异在±20mm内 |
|  |  |  | 林木高度 | m | 对照设计图纸以及施工图，林木高度实测值与工程设计值≤±200mm |
|  | 岸坡防护工程 | 护地堤 | 外观 | / | 建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  |  | 生态护岸 | 外观 | / | 建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  | 坡面防护工程 | 护坡 | 外观 | / | 建成工程无渗水，没有明显破损；清淤后工程内及周边杂物全部清除，无明显残积物、淤泥、乱石、危岩、破碎带、滑坡体、洞穴、冲沟等 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  |  | 截水沟 | 外观 | / | 不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  |  | 小型蓄水工程 | 外观 | / | 不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  | 沟道治理工程 | 排洪沟 | 外观 | / | 不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  |  | 谷坊 | 外观 | / | 谷坊不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
|  |  |  | 衔接 | / | 衔接完好且没有错位 |
|  |  | 沟头防护 | 外观 | / | 不存在大面积跑模和蜂窝麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 建筑物尺寸 | cm | 建筑物尺寸的实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 构筑物强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 浆砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；浆砌石砌筑勾缝饱满；勾缝宽度与工程设计值一致；浆砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-30mm以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 干砌石砌筑 | / | 整体外观石材应质地坚实，无风化剥落和裂纹；干砌石砌筑体厚度偏差实测值与工程设计值差异在+/-10%以内；通过查阅进场证明等资料，基础抗压强度≥60MPa、边坡和挡墙抗压强度≥50MPa |
|  |  |  | 抹面 | / | 无裂纹、空鼓、脱层和裂缝，表面平整度和立面垂直度满足设计及规范要求 |
| 农田输配电工程 | 输电线路 | 线路架设 | 塔杆间距 | m | 塔杆间距与工程设计值一致 |
|  |  |  | 塔杆埋深 | m | 塔杆埋深与工程设计值一致 |
|  |  |  | 塔杆信息标识 | / | 塔杆上标明线路名称、代号、塔杆号、警示标识等内容 |
|  |  |  | 塔杆位置 | / | 杆塔位置与工程设计值一致 |
|  |  |  | 材料 | / | 塔杆、高压线、横担、绝缘子等各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 线路通电且能够安全运行，正常使用。 |
|  |  | 电缆敷设 | 材料 | / | 低压地埋线缆规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 埋深 | cm | 结合施工监理、隐蔽工程检查记录、影像资料、现场开挖判定敷设深度；保护装置按照设计标准实施 |
|  |  |  | 电力标识牌 | / | 满足设计要求 |
|  |  |  | 运行 | / | 线路通电且能够安全运行，正常使用 |
|  |  | 线路移设 | 线路位置 | / | 线路位置与工程设计值一致 |
|  |  |  | 塔杆间距 | m | 塔杆间距与工程设计值一致 |
|  |  |  | 塔杆埋深 | m | 塔杆埋深与工程设计值一致 |
|  |  |  | 塔杆信息标识 | / | 塔杆上标明线路名称、代号、塔杆号、警示标识等内容 |
|  |  |  | 材料 | / | 塔杆、高压线、横担、绝缘子等各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 线路通电且能够安全运行，正常使用 |
|  | 变配电装置 | 变压器 | 变压器安装 | / | 变压器外壳距地面建筑物的净距离应＞0.8m；变压器装设在杆子上时，无遮拦导电部分距地面应＞3.5m |
|  |  |  | 材料 | / | 变压器、横担、绝缘子、扁铁、抱箍等材料满足设计要求，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 变压器通电且能够安全运行，正常使用 |
|  |  | 配电箱（屏） | 安装情况 | / | 与设计一致 |
|  |  |  | 材料 | / | 各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 配电箱通电且能够安全运行，正常使用。 |
|  |  | 其他变配电装置 | 安装情况 | / | 与设计一致 |
|  |  |  | 材料 | / | 各项材料规格、数量与工程设计一致，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 配电箱通电且能够安全运行，正常使用 |
| 其他工程 | 田间监测 | 田间监测设施 | 安装情况 | / | 田间监测设备按照设计要求安装 |
|  |  |  | 材料 | / | 传感器、信号杆等材料满足设计要求，结合内业材料核验 |
|  |  |  | 运行 | / | 设备通电联网，能够安全运行，正常使用 |
|  | 晾晒场 | 地基 | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 混凝土强度 | MPa | 实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验 |
|  |  | 地面 | 外观 | / | 外观平整，不存在蜂窝、麻面；不存在明显破损和裂缝 |
|  |  |  | 混凝土强度 | MPa | 实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验 |
|  | 储粮库 | 基础 | 回填质量 | / | 回填紧实无沉降，结合内业材料核查压实度 |
|  |  |  | 垫层 | / | 垫层厚度、材质、压实度满足设计要求，结合内业材料以及开挖核查 |
|  |  |  | 混凝土强度 | MPa | 实测强度平均值≥设计强度值，结合内业资料核验 |
|  |  | 地上 建筑物 | 结构尺寸 | cm | 实测值均与工程设计值一致 |
|  |  |  | 结构强度 | MPa | 混凝土工程，实测构筑物强度平均值≥设计构筑物强度值；其余工程进场材料文件标注的强度值≥工程设计强度值 |
|  |  |  | 外观 | / | 外观平整，无蜂窝、麻面、裂缝、坍塌等 |
|  |  |  | 原材料 | / | 结合合格证、原材料检测试验报告、进场检验报告判定井管、砂浆、管道等原材料是否符合要求 |
|  |  |  | 井房基础 | / | 井房基础结构是否符合设计要求、强度是否满足；是否按设计设置砂石垫层，垫层厚度满足要求 |
|  |  |  | 内部设备 | / | 设备型号、设备数量符合设计要求 |
| 土壤改良工程 | 土壤质地改良 | / | 改良材料 | / | 改良材料符合设计及规范要求，材料施用足量，结合内业材料核验 |
|  |  | / | 规模 | 亩 | 改良规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  | 土壤风蚀沙化防治 | / | 防治措施 | / | 防治措施与设计一致 |
|  |  | / | 规模 | 亩 | 防治规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  | 土壤板结治理 |  | 防治措施 | / | 防治措施与设计一致 |
|  |  | / | 规模 | 亩 | 治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
| 障碍土层消除工程 | 深耕法 | 翻耕机 作业 | 深耕深度 | cm | 深耕深度与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  |  |  | 规模 | 亩 | 治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  |  |  | 治理效果 | / | 障碍层消除，符合设计要求，开挖检查 |
|  | 深松法 | 深松机 作业 | 深松深度 | cm | 深松深度与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  |  |  | 规模 | 亩 | 治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  |  |  | 治理效果 | / | 障碍层消除，符合设计要求，开挖检查 |
|  | 客土法 | 原土清除 | 清除效果 | / | 符合设计要求，开挖检查 |
|  |  | 客土回填 | 规模 | 亩 | 治理规模与设计一致，现场实测，结合内业资料核验 |
|  |  |  | 耕作层及有效土层厚度 | cm | 水浇地和旱地耕作层厚度应达到25cm以上，水田耕作层厚度在20cm左右；旱地有效土层厚度达60cm以上，水浇地有效土层厚度达80cm以上，水田有效土层厚度达50cm以上 |
|  |  |  | 田块压实度 | % | 回填压实度符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 平整度 | / | 田面较为平整，没有明显沟壑及起伏 |
|  |  |  | 坡度 | °或% | 坡度符合设计及规范要求 |
|  |  |  | 高程 | m | 高程实测值与工程设计值≤±20mm内 |
|  |  |  | 客土安全性 | / | 结合土壤检测报告核查客土安全性，各项指标满足农用地土壤污染风险管控标准（试行）等相关规范要求 |
| 土壤培肥工程 | 施有机肥 | / | 原材料 | / | 结合有机肥合格证、检测报告、出厂证明、收据或发票、进场报验资料、送检资料、撒播影像资料等综合判定是否满足设计要求 |
|  |  | / | 施用量 | 吨 | 符合设计要求，结合纯耕地面积核定 |
|  |  | / | 位置 | / | 符合设计要求且为纯耕地 |
|  | 秸秆还田 | / | 秸秆粉碎长度 | / | 符合设计要求 |
|  |  | / | 留茬高度 | cm | 符合设计要求 |
|  |  | / | 深耕深度 | cm | 符合设计要求 |
|  |  | / | 位置 | / | 符合设计要求且为纯耕地 |
|  | 种植绿肥 | / | 绿肥品种 | / | 现场核验绿肥品种是否符合设计要求 |
|  |  | / | 种植质量 | / | 绿肥种植密度、长势等符合设计要求 |
|  |  | / | 位置 | / | 符合设计要求且为纯耕地 |